Техническое задание

Арт. 41022-3

Наименование объекта закупки

Светодиодное табло.

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью информационного обеспечения всех категорий граждан включая маломобильные группы населения.

Описание объекта закупки

Светодиодное табло представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся информацией, предназначенный для помощи в ориентировании на местности. Для обеспечения качественного изображения разрешение светового табло должно быть не менее 48х160 пикселя. Изделие должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. и иметь класс защиты не менее IP65. Монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков изготовленных из стали с порошковой покраской.

Технические характеристики

| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение загруженной информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 555мм и не более 565мм, ширина не менее 1675мм и не более 1685мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации корпус устройства должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством внешняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования светодиодного табло при помощи USB накопителя. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения табло должно быть оборудовано светодиодными модулями в количестве не менее 15 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 48х160пкс. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов по запросу (желтый) |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 300 Вт/ч (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светового табло должен осуществляется при помощи уголков. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табло информационное…………………………………………………………………………………………………………1шт

Комплект креплений……….……………………………………………………………………………………………………………..1шт

Диск с программным обеспечением……………..………………………………………………………………………………………………..1шт

Паспорт изделия……………………………………………………………………………………………………………..1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 1 года.

Особые условия

---