ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Арт. 50229-1-4K

Полное наименование изделия

Универсальное окончание отбойника стены H180

Общие требования

| Назначение изделия | Изделие предназначено для обеспечения травмобезопасного завершения отбойника H180. |
| --- | --- |
| Описание изделия | Изделие представляет собой травмобезопасное окончание для отбойника, выполненное из ПВХ, имеющее выступы в боковой части и проушины для монтажа в количестве 2шт. |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочностных характеристик, изделие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции изделия | С целью обеспечения безопасности, окончание отбойника должно быть изготовлено промышленным способом, иметь скруглённые края. Для обеспечения совместимости с отбойником H180, окончание должно иметь выступы в боковой части, выполненные с учетом особенностей конструкции отбойника. Изделие должно иметь конструкцию, позволяющую применять его как в качестве левого окончания, так и в качестве правого. Для обеспечения возможности присоединения к отбойнику, в окончании промышленным способом должны быть выполнены проушины в количестве не менее 2шт. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее 180мм по высоте, не менее 30мм по ширине. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к отбойнику | Крепление окончания должно осуществляться на винтовые соединения в количестве не менее 2шт, посредством проушин, выполненных в боковой части изделия. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до __.__.20__ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |