Техническое задание

Арт. 10189

Наименование объекта закупки

Клей для тактильной ПВХ плитки и из нержавеющей стали FIXVERT-S-14кг (комплект)

Цель закупки

Обеспечение прочной и долговечной фиксации тактильной ПВХ плитки, плитки из нержавеющей стали и тактильных индикаторов на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Клей поставляется в комплекте, состоящем из двух компонентов клея. Клей предназначен для прочной и долговечной фиксации тактильной ПВХ плитки, плитки из нержавеющей стали и тактильных индикаторов на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия. Фасовка не более 14 кг суммарная для компонентов А и В. |
| --- | --- |
| Требования к техническим характеристикам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, отвержение клея должно происходить без усадки. При смешивании клей представляет собой однородную кремовую массу. Клей состоит из 2х компонентов №1 и №2 каждый из которых обладает плотностью не ниже 1,55 и 1.1 г/ см.кв . При смешивании клея в пропорциях № 1 - 5 частей №2- часть жизнеспособность массы не менее 30 минут. Твердость по Шору А не более 96. Прочность клея при растяжении по ГОСТ 14236-81 не менее 10.0 Мпа. Температура нанесения клея не менее 15 гр.С, а эксплуатации клеевого шва должна быть в диапазоне от -30 до + 70 гр.С. |
| Требования к безопасности | Клей не должен обладать резким запахом и содержать органические растворители. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Клей FIXVERT-S - 2 компонента (А и В). |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |