Техническое задание

Арт.10265

Наименование объекта закупки

- Поручень металлический с пластиковой накладкой серии «Горизонт». 10265

# - Кронштейн ПВХ для опорного поручня 10265-1

# - Угол внешний (ПВХ) 10265-2

# - Окончание левое 10265-3

# - Окончание правое 10266-4

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки Поручень металлический с пластиковой накладкой серии «Горизонт» | Изделие представляет собой поручень-отбойник, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие-полимерный пластик. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки Кронштейн ПВХ для опорного поручня | Изделие представляет собой кронштейн, выполненный из ПВХ, служащий для крепления поручней-отбойников к стене |
| Описание объекта закупки Угол внешний (ПВХ) | Изделие представляет собой угол 90 градусов, изготовленный из ПВХ, служащий для стыковки поручней под углом 90 градусов. |
| Описание объекта закупки Окончание левое | Изделие представляет собой окончание для опорного поручня, служащее для информирования людей о завершении поручня. Устанавливается в конце левого опорного поручня. |
| Описание объекта закупки Окончание правое | Изделие представляет собой окончание для опорного поручня, служащее для информирования людей о завершении поручня. Устанавливается в конце правого опорного поручня. |
| Требования к материалам поручня | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из алюминиевого сплава АД31-Т6 или АД31-Т1. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринель, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам кронштейна | С целью обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринель, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам угла внешнего | С целью обеспечения прочностных характеристик, угол должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринель, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам окончания левого | С целью обеспечения прочностных характеристик, левое окончание должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринель, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам окончания правого | С целью обеспечения прочностных характеристик, правое окончание должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринель, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции поручня | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2мм. С целью обеспечения удобного захвата кистью руки опорного поручня верхняя часть конструкции должна иметь цилиндрическую форму на протяжении всей длины поручня с радиусом скругления не менее 17мм и синусоидальный изгиб на расстоянии не менее 35мм от верхней точки поручня, с углублением не менее чем на 15мм. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требование к конструкции кронштейна | Кронштейн должен быть выполнен с проточкой с учётом конструкции поручня. Для придания жёсткости, внутри кронштейна должны быть рёбра жёсткости. |
| Требования к конструкции угла внешнего | Угол внешний должен иметь конструкцию, предполагающую двухстороннее соединение с поручнем, с внутренним радиусом скругления не менее 40,5 градусов и внешним радиусом не менее 75 градусов |
| Требования к конструкции окончания левого поручня | Левое окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому поручню |
| Требования к конструкции окончания правого поручня | Правое окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение к правому поручню |
| Требования к геометрическим размерам поручня | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры поручня должны быть не менее 158мм по ширине, глубина поручня с учётом кронштейна крепления не менее 75мм, глубина без учёта кронштейна не менее 35мм. |
| Требования к геометрическим размерам кронштейна | Для обеспечения небольших габаритов, размеры кронштейна не должны превышать в длину 90мм, в ширину 64мм и в высоту 55мм. В верхней части кронштейна производственным способом должна быть выполнена проточка длинной не менее 29мм и не более 30мм и шириной не менее 30мм и не более 31мм и глубиной не более 4,5мм. Толщина стенки рёбер жесткости не менее 1,2мм |
| Требования к геометрическим размерам внешнего угла | Для обеспечения такой же высоты как и у поручня с учётом ПВХ накладки, высота внешнего угла должна быть не менее 156,5мм, ширина не менее 34,5мм |
| Требования к геометрическим размерам левого окончания | Левое окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его высота не должна быть более 152,3мм, а ширина не должна превышать 30,3мм |
| Требования к геометрическим размерам правого окончания | Левое окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его высота не должна быть более 152,3мм, а ширина не должна превышать 30,3мм |
| Требования к элементам поручня, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручней осуществляется по средствам кронштейнов, выполненных из полимерного пластика в количестве не менее двух штук на 1 м.п. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) должна быть нанесена тактильная маркировка шрифтом по системе Брайля, каждого дверного проёма, с описанием назначения кабинетов. |
| Требования к цветовому исполнению поручня | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика поручни должны быть изготовлены в двухцветном, контрастном исполнении (параллельные, чередующие полосы синего и белого цвета), ширина верхней контрастной полосы (синего цвета) должна быть не менее 20мм, ширина нижний не менее 50мм. В целях достижения повышения эксплуатационного периода, декоративные вставки должны быть единым целым с общей конструкцией поручня и иметь окраску на глубину не менее 1мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |