Техническое задание

Арт. 10190-SK

Наименование объекта закупки

Накладка, комбинированная для маркировки ступени, самоклеящаяся.

Цель закупки

Обеспечение безопасного движения по лестничному маршу людей с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Описание объекта закупки

Накладка для маркировки ступени для обозначения начала и окончания лестничного марша, представляет собой комбинированное изделие, выполненное из алюминиевого каркаса с двумя пазами для вставки контрастной ленты.  В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми и плоховидящими людьми, на поверхности накладки имеются синусоидальные выступы, обеспечивающие как тактильный эффект, так и противоскользящие свойства. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная лента имеет желтый цвет поверхности (RAL 2021). Данная маркировка регламентируется ГОСТ и является обязательной при сдаче объектов, на которых присутствуют лестничные марши. Комбинированная накладка на ступень выполнена во всепогодных условиях, что обеспечивает возможность её использования как во внутренних помещениях с высокой проходимостью, так и на уличных ступенях.

Технические характеристики

| Требования к использующимся материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик контрастная вставка должна быть изготовлена из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не менее 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Для обеспечения высокой прочности и продолжительного срока эксплуатации оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава AD31-T6. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из алюминиевого каркаса и ПВХ вставки. С целью обеспечения оптимальных условий для восприятия наземной тактильной разметки тотально слепыми людьми, ширина алюминиевого каркаса должна быть не менее 92 мм и иметь не менее 2-ух пазов для вставки тактильной ленты, шириной не менее 22мм каждый. Для обеспечения безопасного подъёма по лестничному маршу алюминиевая оправа должна иметь фаску скругления R 5-6мм. Для обеспечения более удобной сборки изделия контрастная вставка должна иметь форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по маркировочной ленте с любого направления, выступы должны иметь прямые грани, высотой не менее 1мм. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей. |
| Требования к креплению изделия к поверхности пола. | Для обеспечения надежного крепления тактильной ленты на поверхности в течении всего срока эксплуатации на тыльную сторону изделия должен быть нанесён клей-расплав толщиной не менее 250 мк. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для информационного обеспечения людей с ограниченной функцией зрения, ПВХ вставки должны иметь жёлтый цвет (RAL 2021), для обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на ступень комбинированная – кол-во (м) в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---