Тактильная мнемосхема на основе фотолюминесцентного ПВХ пластика 3 мм

(фотолюминесцентная, PVC 3мм)

Техническое задание

Арт.607-FL-UF-1-400x600.

Наименование объекта закупки

План эвакуации на светонакопительной основе. Основа на ПВХ 3 мм.

Цель закупки

# Оборудование помещений в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, для ориентирования людей в случае чрезвычайной ситуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | ФЭС является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветным схематичным печатным изображением. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком. Параметры свечения изделия в темноте должны соответствовать ГОСТ Р 12.2.143-2009. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - 600 мм по ширине - 400 мм по высоте - 3 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Обозначение путей и эвакуационных выходов, по которым в случае пожара обеспечивается самостоятельный выход людей из помещений. Обозначение мест расположения противопожарного оборудования и средств оповещения. Напоминание о первоочередных действиях, которые нужно предпринять при обнаружении очага возгорания. Проведение систематического инструктажа и обучения всего персонала, находящегося в здании правилам поведения при пожаре. Проведение аварийно-спасательных работ во время ЧС. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый, цвет знаков безопасности – красный, цвет эвакуационных путей движения - зелёный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - графическое изображение и окраска элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к защитному покрытию | не установлены |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Комплектация оборудования | Изделие -1 шт. Паспорт изделия -1 шт. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |