Техническое задание

Арт.10183

Наименование объекта закупки

Отбойник для дверей из стали с порошковой покраской.

Цель закупки

Для адаптации объектов в  целях реализации комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Описание объекта закупки

Отбойник из стали с порошковой покраской предназначен для защиты дверей от осколков, касаний и повреждений.

Технические характеристики

| Требования к марке стали | Отбойник должен быть изготовлен из стали с порошковой покраской |
| --- | --- |
| Требование к конструкции отбойника | Отбойник должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения безопасности при монтаже углы отбойника должны иметь скруглённые края. |
| Требования к геометрическим размерам | Отбойники должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота отбойника не менее 290 мм. и не более 310 мм., ширина не менее 740 мм. и не более 760 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота и ширина отбойника: не более 10 мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения оптимального сцепления порошковой краски и улучшению антикоррозийных свойств металл должен пройти несколько этапов подготовки: очистка и обезжиривание, фосфатирование, закрепление и сушка. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойников к поверхности осуществляется при помощи двухсторонней клейкой ленты VHB расположенной по периметру отбойника или при помощи саморезов в количестве 4 шт. расположенных в углах (по запросу). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---