Техническое задание

Тактильный направляющий индикатор ПТ 290х25 (AL) l-0. 290 x 25 x 5мм

Арт 10513

Наименование объекта закупки

Тактильный наземный направляющий индикатор из алюминия.

Цель закупки

Оборудование объектов с целью информационного обеспечения для безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из алюминия. Монтаж тактильного индикатора осуществляется путём приклеивания. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия маркой не ниже Д16Т. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления от верхней плоскости секущей плоскости должны быть расположены синусоидальные выступы высотой не менее 1 мм. Монтаж тактильных индикаторов осуществляется по средствам приклеивания на подготовленную поверхность. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду планируемой укладки индикатора на керамогранитные плиты размером от 290х290 мм, длина индикатора не должна превышать 290 мм, для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми людьми ширина индикатора должна быть не менее 25мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная 290х25 (AL) l-0. 290 x 25 x 5мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---