Техническое задание

Арт.10521-2

Наименование объекта закупки

- Окончание профиля (универсальное)

Цель закупки

Предназначен для обозначения окончания отбойника

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | - Изделие представляет собой окончание для отбойника, служащее для информирования людей о завершении отбойника. Устанавливается в конце правого опорного отбойника. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | - С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание профиля должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции | - С целью обеспечить жесткость и лёгкость конструкции, изделие изготавливается с применением рёбер жёсткости, с толщиной стенки не менее 2,5мм. - В виду особенностей конструкции отбойника, ни изделии должны быть кронштейны с овальными отверстиями, так же для плотного прилегания к поверхности отбойника необходимо выполнить ступеньку, глубиной не менее 6мм - Расстояние от краёв ступеньки кронштейна до края окончания профиля должно составлять не менее 18,75мм, расстояние между кронштейнами должно быть не менее 55мм, длина кронштейнов должна быть не менее 32мм. - С целью обеспечить отсутствие острых углов, радиус скругления углов должен составлять не менее 14,5 градусов. |
| Требования к геометрическим размерам | - С целью обеспечить габариты изделия, по высоте не меньше самого отбойника, размеры не должны быть меньше ВхШхГ 147,5х22,9х61,5мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление окончания профиля осуществляется при помощи болтового соединения или монтажа на саморезы (по выбору заказчика) |
| Требования к цветовому исполнению | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в двухцветном, контрастном исполнении (параллельные, чередующие полосы синего и белого цвета), ширина контрастной полосы (синего цвета) должна быть не менее 58мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |